附件1：技术参数及性能配置要求
一、技术指标要求：

（1）基本要求

可应用于不良地质和地质灾害勘查（采空区、岩溶、堤坝隐患、滑坡、地面沉降及活动断裂等），开展浅部地质勘查业务获取精细地质资料。

（2）主要技术参数

★1、电池和主体可拆分设计，方便野外更换备用电池确保长时监测

★2、具备屏蔽电磁干扰设计，提供有效证明材料

★3、ADC 分辨率：不低于24 bits 

★4、采样率：0.25ms、0.5ms、1ms、2ms、4ms 
5、自然频率： 5Hz

6、检波器灵敏度：不低于76.7V/m/s
7、前放增益：0dB 到 36 dB，6 dB递进 

8、工作温度：-40℃～＋70℃

★9、防水性能:不低于 IP67

10、计时精度：± 10µs；

11、重量： ≤1.5KG

12、内存：≥8GB

13、充电时间：＜3.5h 

14、续航时间：不低于25天连续采集

15、共模抑制：>100dB
16、增益精度：优于1%

17、系统动态范围：145dB

★18、系统配备震源激发记录装置，时间精度要求±1us，时间分辨率1ns满足主动源勘探

★19、配备能满足节点地震仪充电和下载功能的成套装置及配件

二、配置及附件清单：

	序号
	名称
	计量单位
	数量
	备注

	1
	高分辨率智能地震检波器
	台（套）
	50
	

	2
	下载充电一体机
	台
	1
	

	3
	TB记录仪
	套
	1
	

	4
	数据处理软件包
	套
	1
	终身免费升级

	5
	相关辅助配件
	套
	1
	


注：上述设备配置附件为必须包括但不限于的设备配置条件。

其他要求
以上“技术参数及性能配置要求”中的“★”指实质性要求的技术指标、主要功能项目，若有任意一项负偏离作无效投标处理。
